Утверждаю:

Главный инженер ПАО «УХП»

________________А.Л. Суслов

«______»______________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку генератора азота.

- Наименование оборудования, комплектация, адрес поставки:

  - Оборудование: абсорбционный генератор азота, поставляется в адрес: ПАО «УХП» г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

  - Количество: 2 шт.

  - Генератор азота в сборе должен быть предназначен для производства азота заданного качества и должен обеспечивать:

- непрерывную подачу азота;

- стабильность качества азота;

- стабильность давления азота;

- полностью автоматический алгоритм работы, не требующий надзора или вмешательства оператора

- Место расположения оборудования:

Место установки оборудования – Здание компрессорной станции г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

- Требования к конструкции оборудования и эксплуатационным характеристикам:

| Генератор азота |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип генератора |  | Абсорбционный |
| Производительность | Нм3/ч | 80 |
| Концентрация азота(чистота) | % | 99 |
| Давление азота на выходе | бар | 8 с возможностью регулировки (5-8 бар) |
| Давление воздуха на входе | бар | Не более 11 |
| Точка росы на входе в генератор | °С | 3 |
| Точка росы на выходе из генератора | °С | -40 |
| Диапазон температур эксплуатации | °С | От +5 до +46 |
| Исполнение |  | Общепромышленное |
| Наличие магистральных фильтров :фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, микрофильтр с автоматическим сливом конденсата, дифманометром. |  | Да |
| Автоматический режим работы |  | Да |
| Удаленное управление генераторам |  | Да |
| Дополнительные характеристики генератора |  |  |
| Контроллер управления, технические возможности |  | С микропроцессорным блоком: жидкокристаллический дисплей с тактильной клавиатурой промышленного исполнения; циркониевый газоанализатор остаточного содержания кислорода, расходомер продуктового азота; датчики давления; сигнальные лампы состояния работы генератора. |
| Язык интерфейса |  | Русский |

Оборудование должно быть серийного производства, только новым, не ранее 2024 года изготовления, не находившимся в эксплуатации и не бывшим в употреблении.

- Требование к материалам, комплектующим изделиям:

Согласно Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

- Требования к эксплуатационной документации:

- Инструкция по монтажу, настройке, эксплуатации и ТО генератора азота на русском языке.

- Паспорта на оборудование.

- Разрешение на применение Оборудования, выданное федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Оригинал или заверенную копию Декларации о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

- Гарантийные обязательства и требования к условиям поставки оборудования в период гарантийного срока:

Гарантийный срок, на предусмотренные предметом размещения заказа оборудование, должен составлять не менее 5 лет. «Поставщик» должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков «Поставщик» осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.

- Сроки поставки:

Поставка оборудования осуществляется в срок до 90 календарных дней с момента подписания Договора до склада Заказчика.

- Стоимость оборудования:

- Стоимость генератора азота;

- Блока фильтров;

- Стоимость шеф-монтажных, пусконаладочных работ;

- Доставка;

- Условия оплаты:

- Предоплата 50%;

- После отгрузки 30%;

- После ввода в эксплуатацию 20%;

Главный энергетик ПАО «УХП»                                            Сидоров В.А.